Приложение №1

к концессионному соглашению

от «__»________20__года №____

Котельная, тепловые сети с. Сосновый Бор

| № п/п | Наименование объекта | Технико-экономические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здание котельной с оборудованием. | Нежилое двухэтажное здание, теплопроизво-дительность 3 Гкал/ч. (год ввода в эксплуатацию – 1986 г., износ – 29%). Оборудование: Котлы: КВс-1,16 мощностью 1 Гкал/час (год ввода в эксплуатацию – 2010 г.) – 2 шт., КВс-1,16 мощностью 1 Гкал/час (год ввода в эксплуатацию – 2015 г.) – 1 шт. Насосы: К 80-65-200 сетевой – 2 шт., К 80-65-160 сетевой – 1 шт., К 20/30 подпиточный – 1 шт. Дымосос ДН-8 – 2 шт.. Вентилятор ВД 3,5 – 3 шт. Скважина глубиной 8 м. диаметром 32 мм – 1 шт. Подпиточная емкость объемом 12 м3 – 1 шт. Труба дымогарная высотой 24 м. диаметром 630 мм – 1 шт. Объем теплового отпуска: 2681,1 Гкал/год. |
| 2 | Тепловые сети: здание котельной - ТК1. | Тепловые сети проложены от здания котельной до ТК1. Наземная тепловая сеть. Протяженность – 25 м. Диаметр труб 159 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 15%. |
| 3 | Тепловые сети: УТ2 – ТК3. | Тепловые сети проложены от УТ2 до ТК3. Наземная тепловая сеть. Протяженность – 16,5 м. Диаметр труб 76 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 10%. |
| 4 | Тепловые сети: ТК3 – здание дома культуры. | Тепловые сети проложены от ТК3 до здания дома культуры. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 27 м. Диаметр труб 76 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 65%. |
| 5 | Тепловые сети: УТ2 – ТК5. | Тепловые сети проложены от УТ2 до УТ3. Наземная тепловая сеть. Протяженность – 106 м. Диаметр труб 159 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 10%. |
| 6 | Тепловые сети: ТК5 – жилой дом. | Тепловые сети проложены от ТК5 до жилого дома. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 3 м. Диаметр труб 57 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 65%. |
| 7 | Тепловые сети: ТК5 – УТ6. | Тепловые сети проложены от ТК5 до УТ6. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 54 м. Диаметр труб 40 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 10%. |
| 8 | Тепловые сети: УТ6 – жилой дом. | Тепловые сети проложены от УТ6 до жилого дома. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 3 м. Диаметр труб 57 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 10%. |
| 9 | Тепловые сети: ТК5 – УТ7. | Тепловые сети проложены от ТК5 до УТ7. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 18 м. Диаметр труб 125 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 10%. |
| 10 | Тепловые сети: УТ7 – ТК7*. | Тепловые сети проложены от УТ7 до ТК7*. Наземная тепловая сеть. Протяженность – 30,5 м. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 4 м. Диаметр труб 57 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 10%. |
| 11 | Тепловые сети: ТК7* – здание детского сада. | Тепловые сети проложены от ТК7* до здания детского сада. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 22 м. Диаметр труб 108 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 10%. |
| 12 | Тепловые сети: УТ7 – жилой дом. | Тепловые сети проложены от УТ7 до жилого дома. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 5 м. Диаметр труб 57 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 65%. |
| 13 | Тепловые сети: УТ7 – ТК8. | Тепловые сети проложены от УТ7 до ТК8. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 54 м. Диаметр труб 108 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 65%. |
| 14 | Тепловые сети: ТК8 – жилой дом. | Тепловые сети проложены от ТК8 до жилого дома. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 5 м. Диаметр труб 57 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 65%. |
| 15 | Тепловые сети: ТК8 – УТ9. | Тепловые сети проложены от ТК8 до УТ9. Наземная тепловая сеть. Протяженность – 113 м. Диаметр труб 76 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 20%. |
| 16 | Тепловые сети: УТ9 – здание школы. | Тепловые сети проложены от УТ9 до здания школы. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 12 м. Диаметр труб 76 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 20%. |
| 17 | Тепловые сети: УТ2 – ТК10. | Тепловые сети проложены от УТ2 до ТК10. Наземная тепловая сеть. Протяженность – 218,5 м. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 13,5 м. Диаметр труб 89 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 30%. |
| 18 | Тепловые сети: ТК10 – УТ11. | Тепловые сети проложены от ТК10 до УТ11. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 18 м. Диаметр труб 76 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 25%. |
| 19 | Тепловые сети: УТ11 – жилой дом. | Тепловые сети проложены от УТ11 до жилого дома. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 5 м. Диаметр труб 32 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 25%. |
| 20 | Тепловые сети: УТ11 – УТ12. | Тепловые сети проложены от УТ11 до УТ12. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 35 м. Диаметр труб 76 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 25%. |
| 21 | Тепловые сети: УТ12 – жилой дом. | Тепловые сети проложены от УТ12 до жилого дома. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 5 м. Диаметр труб 32 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 25%. |
| 22 | Тепловые сети: УТ12 – УТ13. | Тепловые сети проложены от УТ12 до УТ13. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 35 м. Диаметр труб 76 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 25%. |
| 23 | Тепловые сети: УТ13 – жилой дом. | Тепловые сети проложены от УТ13 до жилого дома. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 5 м. Диаметр труб 32 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 25%. |
| 24 | Тепловые сети: УТ13 – УТ14. | Тепловые сети проложены от УТ13 до УТ14. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 35 м. Диаметр труб 76 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 25%. |
| 25 | Тепловые сети: УТ14 – жилой дом. | Тепловые сети проложены от УТ14 до жилого дома. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 5 м. Диаметр труб 32 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 25%. |
| 26 | Тепловые сети: УТ14 – УТ15. | Тепловые сети проложены от УТ14 до УТ15. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 35 м. Диаметр труб 76 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 25%. |
| 27 | Тепловые сети: УТ15 – жилой дом. | Тепловые сети проложены от УТ15 до жилого дома. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 5 м. Диаметр труб 32 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 25%. |
| 28 | Тепловые сети: ТК10 – ТК16. | Тепловые сети проложены от ТК10 до ТК16. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 18 м. Диаметр труб 108 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 25%. |
| 29 | Тепловые сети: ТК16 – УТ17. | Тепловые сети проложены от ТК16 до УТ17. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 18 м. Диаметр труб 76 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 25%. |
| 30 | Тепловые сети: УТ17 – жилой дом. | Тепловые сети проложены от УТ17 до жилого дома. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 5 м. Диаметр труб 32 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 25%. |
| 31 | Тепловые сети: УТ17 – УТ18. | Тепловые сети проложены от УТ17 до УТ18. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 35 м. Диаметр труб 76 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 25%. |
| 32 | Тепловые сети: УТ18 – жилой дом. | Тепловые сети проложены от УТ18 до жилого дома. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 5 м. Диаметр труб 32 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 25%. |
| 33 | Тепловые сети: УТ18 – УТ19. | Тепловые сети проложены от УТ18 до УТ19. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 35 м. Диаметр труб 76 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 25%. |
| 34 | Тепловые сети: УТ19 – жилой дом. | Тепловые сети проложены от УТ19 до жилого дома. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 5 м. Диаметр труб 32 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 25%. |
| 35 | Тепловые сети: УТ19 – УТ20. | Тепловые сети проложены от УТ19 до УТ20. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 35 м. Диаметр труб 76 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 25%. |
| 36 | Тепловые сети: УТ20 – жилой дом. | Тепловые сети проложены от УТ20 до жилого дома. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 5 м. Диаметр труб 32 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 25%. |
| 37 | Тепловые сети: ТК16 – ТК21. | Тепловые сети проложены от ТК16 до ТК21. Наземная тепловая сеть. Протяженность – 121 м. Диаметр труб 76 мм. Материал изоляции изовер, короб с опилками. Износ – 25%. |
| 38 | Тепловые сети: ТК21 – УТ22. | Тепловые сети проложены от ТК21 до УТ22. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 22 м. Диаметр труб 57 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 25%. |
| 39 | Тепловые сети: УТ22 – жилой дом. | Тепловые сети проложены от УТ22 до жилого дома. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 3 м. Диаметр труб 25 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 25%. |
| 40 | Тепловые сети: УТ22 – УТ23. | Тепловые сети проложены от УТ22 до УТ23. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 36 м. Диаметр труб 57 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 25%. |
| 41 | Тепловые сети: УТ23 – жилой дом. | Тепловые сети проложены от УТ23 до жилого дома. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 3 м. Диаметр труб 32 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 25%. |

Котельная, тепловые сети с. Гулик

| № п/п | Наименование объекта | Технико-экономические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здание котельной с оборудованием. | Нежилое одноэтажное здание, теплопроизво-дительность 1,15 Гкал/ч. (год ввода в эксплуатацию – 1991 г., износ – 38%). Оборудование: Котлы: КВр-0,35 мощностью 0,3 Гкал/час (год ввода в эксплуатацию – 2013 г.) – 2 шт., КВр-0,63 мощностью 0,55 Гкал/час (год ввода в эксплуатацию – 2013 г.) – 1 шт. Насосы: К 80-65-160 сетевой – 2 шт., К 65-50-160 сетевой – 1 шт., К 20/30 подпиточный – 1 шт. Дымосос ДН-6,3 – 2 шт. Вентилятор ВЦ-14-46 №2,5 – 3 шт. Скважина глубиной 8 м. диаметром 32 мм – 1 шт. Подпиточная емкость объемом 12 м3 – 1 шт. Труба дымогарная высотой 24 м. диаметром 630 мм – 1 шт. Объем теплового отпуска: 545,63 Гкал/год. |
| 2 | Тепловые сети: здание котельной – ТК3. | Тепловые сети проложены от здания котельной до ТК3. Наземная тепловая сеть. Протяженность – 76,58 м. Диаметр труб 108 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 10%. |
| 3 | Тепловые сети: ТК3 – ТК4. | Тепловые сети проложены от ТК3 до ТК4. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 51 м. Диаметр труб 108 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 95%. |
| 4 | Тепловые сети: ТК4 – здание школы. | Тепловые сети проложены от ТК4 до здания школы. Подземная тепловая сеть. Протяженность – 35 м. Диаметр труб 108 мм. Материал изоляции изовер. Износ – 95%. |

| КОНЦЕДЕНТ Глава Сосновоборского сельсовета ______________________Н.В. Ельчин «______»__________________2016 г. | КОНЦЕССИОНЕР Генеральный директор ООО «Тепло 8» __________________________В.Б. Дедышев «______»__________________2016 г. |
| --- | --- |